Практическая работа № 2

Часть 1

Тема: Работа с полупроводниковыми приборами

Рабочее место: аудитория.

Цель: научиться работать с полупроводниковыми приборами, определять их маркировку по справочным данным, производить простейшие расчёты с помощью графиков.

Теоретические сведения:  Система условных обозначений современных типов  диодов  установлена  отраслевым  Стандартом  ОСТ  11336.919-81.  В основу системы обозначений положен буквенно-цифровой код.

Первый элемент обозначен исходный полупроводниковый материалы, из которого изготовлен диод. Используются буквы или цифры:

Г или 1 –для германия или его соединений;

К или 2 –для кремния или его соединений;

А или 3 –для соединений галлия;

И или 4 –для соединений индия.

Второй элемент–буква, определяющая подкласс (или группу) прибора.

Д –для  диодов  выпрямительных,  импульсных,  магнитодиодов,

термодиодов;

Ц –выпрямительные столбы и блоки;

А –диоды СВЧ;

В –варикапы;

И –туннельные и обращенные диоды;

Н –диодные тиристоры;

У –триодные тиристоры;

Л –излучатели (светодиоды);

Г –генераторы шума;

Б –диоды Ганна;

К –стабилизаторы тока;

С –стабилитроны и стабисторы.

Третий элемент –состоит из трех цифр, обозначающих

назначение и качественные свойства приборов, а также порядковый номер разработки.

Ниже приводится расшифровка третьего элемента обозначения различных типов диодов и обозначение третьего элемента стабилитронов в зависимости от их мощности.

Четвертый элемент (буква) обозначает классификацию диода внутри технологического  типа  по  одному  или  нескольким  электрическим параметрам. В ряде случаев такая классификация может осуществляться без буквы только с помощью третьего элемента, при этом приборам одного типа, но с  различными  классификационными  параметрами  даются  разные трехзначные номера в пределах соответствующей сотни.

Часть 2

Тема: Исследование электронных ламп

Рабочее место: аудитория.

Цель: изучить виды электронных ламп

Ход работы.

Используя интернет дать наиболее точные ответы на вопросы.

- Дать определение понятию электронная лампа

- Виды электронных ламп

- Классификация электронных ламп

- Какие характеристики называются статистическими

- На рисунке показаны схемы включения триода (с общим катодом) в динамическом и статическом режимах, подпишите.

- Какие характеристики называются динамическими

- Укажите какие бывают параметры ламп, и опишите каждый из них.

Часть 3

Тест по полупроводниковым диодам

1. Собственный (чистый) полупроводник имеет электропроводность:

- смешанную

- n-типа

- p-типа

- i-типа.

2. Донорной называется примесь, которая создает:

- электроны

- дырки

- фотоны

- вакансии

3. Процесс исчезновения свободных электронов и дырок в полупроводнике i-типа называется:

- рекомбинация

- генерация

- инжекция

- экстракция

4. В полупроводниках возможно два механизма движения зарядов:

- экстракция и инжекция

- дрейф и диффузия

- диффузия и инжекция

- диффузия и экстракция

5. Указать свойство р-n перехода, которое используется в выпрямительных диодах:

- барьерная емкость

- эффект Эрли

- тепловой пробой

- односторонняя проводимость

- электрический пробой

- туннельный эффект

- туннельный пробой

6. Указать свойство р-n перехода, которое используется в стабилитронах:

- односторонняя проводимость.

- барьерная емкость

- эффект Эрли

- тепловой пробой

- электрический пробой

- туннельный эффект

7.Указать свойство, которое используется в диодах Шоттки:

- односторонняя проводимость

- барьерная емкость

- эффект Эрли

- тепловой пробой

- электрический пробой

- свойство перехода металл-полупроводник

- туннельный пробой

8.Указать условно-графическое обозначение стабилитрона (рис.3.1.):

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

9.Указать условно-графическое обозначение двуханодного стабилитрона (рис.3.1.):

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

10.

11. Укажите номер рисунка с условным графическим обозначением

выпрямительного (импульсного)

12. Стабилитрон работает в режиме

- Туннельного пробоя

- Теплового пробоя

- Лавинного пробоя